FusionCore

FusionDomain 领域对象模型设计说明书

Domain Model Design Specification

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | FC-DOM-002 |
| 版本 | v1.1 |
| 状态 | Draft / 兼容修订版 |
| 编制日期 | 2026-03-23 |
| 适用范围 | FusionCore 半导体设备平台领域层 |
| 关联文档 | FC-ARCH-001《FusionCore 系统分层与模块职责设计说明书》 |

编写说明

本版为兼容性修订版本。文档统一采用常见中文办公字体设定，移除易引发乱码的特殊字符、复杂符号和图形内嵌文字，保留领域模型主结构、对象边界与标准映射约束，可作为后续 Scheduler、FA、UI 与数据库详细设计的上位基线。

FusionCore 架构设计组

目录

1. 文档控制

2. 文档目的、范围与非目标

3. 参考资料与标准依据

4. 设计原则

5. 领域边界与有界上下文

6. 统一术语与对象分类

7. 核心聚合与实体设计

8. 关键值对象设计

9. 核心状态模型基线

10. 关键业务不变量

11. 领域事件与应用服务

12. 与 SEMI 标准的映射策略

13. 推荐的代码包与命名结构

14. 场景验证示例

15. 风险、开放问题与后续工作

16. 结论

附录 A. 关键值对象建议

附录 B. 第一阶段实现优先级

1. 文档控制

本章定义文档控制信息、版本变更、审阅角色和术语约定。该信息用于支撑后续评审、基线冻结、版本追踪和设计变更管理。

1.1 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-03-23 | 初版领域模型基线，形成有界上下文、聚合和状态模型骨架。 | FusionCore 架构设计组 |
| v1.1 | 2026-03-23 | 兼容性修订：统一中文字体、简化图形表达、移除可能导致乱码的特殊字符，并对表格和章节格式进行标准化处理。 | FusionCore 架构设计组 |

1.2 审阅与批准

| 角色 | 职责 | 建议责任人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架构负责人 | 确认领域边界、聚合边界和对象命名是否稳定。 | 待指定 | 待审阅 |
| 控制软件负责人 | 确认领域模型是否可承载 PM、TM、CM、BM 业务。 | 待指定 | 待审阅 |
| FA 负责人 | 确认 Carrier、Substrate、ControlJob、ProcessJob 等对象可映射至标准对外语义。 | 待指定 | 待审阅 |
| 测试与仿真负责人 | 确认状态模型可用于仿真、恢复和回归测试。 | 待指定 | 待审阅 |

1.3 术语约定

本文件中的“领域真相”指系统内部对设备、物料、作业、配方、告警和事件的最终语义归属。UI 查询结果、日志投影、SECS 或 GEM 报文对象均不得替代领域真相。

本文件中的“领域对象模型”不仅指类结构或数据库表结构，还包括对象边界、状态、约束、生命周期、跨对象协作方式以及领域事件语义。

2. 文档目的、范围与非目标

本文件定义 FusionCore 中 FusionDomain 的领域对象模型基线。其目标是为半导体设备控制平台建立统一语义，确保设备模块、调度、工厂自动化、界面和追溯系统围绕同一组对象与规则协作。

2.1 文档目的

1) 统一半导体设备软件中的核心名词，避免 PM、TM、CM、BM、Scheduler、FA、UI 各自定义不同对象语义。

2) 明确哪些对象属于领域层，哪些对象仅为协议映射、查询投影或基础设施对象。

3) 明确聚合边界、状态基线、核心约束和事件清单，为后续详细设计和代码仓库结构提供依据。

4) 为 FusionScheduler、FusionFA、FusionSim、数据库模型和测试用例提供可追溯的上位约束。

2.2 范围

1) FusionDomain 内的有界上下文、聚合根、实体、值对象、领域服务、领域事件和仓储接口。

2) 设备、物料、作业、配方、告警、事件和运行状态的统一建模。

3) 与 SEMI E87、E90、E94、E40、E42、E120 等标准语义的一致性策略。

4) 面向半导体单机设备、Cluster Tool、内部带 Buffer 的生产设备以及需要 Host 或 EAP 接入的软件场景。

2.3 非目标

1) 不定义具体 WPF 页面、导航和交互细节；该部分由 FusionUI 与 E95 对齐文档负责。

2) 不定义 HSMS、SECS-II、GEM 的报文字段与通信会话细节；该部分由 FusionFA 详细设计负责。

3) 不定义 PLC、Motion、Vision、IO 等底层驱动和硬件接线实现；这些属于设备能力层。

4) 不在本文件中展开调度算法、路由优化或恢复策略求解器；这些属于 FusionScheduler。

2.4 与其他设计文档的关系

| 文档编号 | 文档名称 | 与本文件的关系 |
| --- | --- | --- |
| FC-ARCH-001 | FusionCore 系统分层与模块职责设计说明书 | 定义系统分层和模块职责，本文件在其约束下细化领域语义。 |
| FC-SCH-003 | FusionScheduler 调度与物料流转设计说明书 | 消费本文件中的作业、物料、配方和状态模型。 |
| FC-FA-004 | FusionFA 工厂自动化接口设计说明书 | 将本文件中的领域对象映射为 Host 或 EAP 可识别的标准对象。 |
| FC-UI-005 | FusionUI 与 E95 对齐设计说明书 | 基于领域对象的查询投影与操作语义构建界面。 |

3. 参考资料与标准依据

本文件的对象命名和边界划分，主要参考你提供的 SEMI 资料包与既有半导体设备开发经验；同时将标准对象语义与 FusionCore 的架构分层要求进行结合。

| 编号 | 资料名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| R1 | semi_1106.pdf | 作为标准语义总参考，用于识别 Carrier、Substrate、Control Job、Process Job、Recipe 等核心对象的定义来源。 |
| R2 | 300mm Operational Flowcharts and Scenarios V10.pdf | 用于对照 300 mm 设备常见运行流、作业关系、物料移动和异常处置场景。 |
| R3 | 半导体设备的人机界面 SEMI E95 标准.pdf | 用于界面对象语义和功能区划分的一致性参考。 |
| R4 | FC-ARCH-001《FusionCore 系统分层与模块职责设计说明书》 | 提供本文件必须遵守的系统分层、责任边界和模块关系。 |

3.1 关键标准与吸收重点

| 标准 | 标准主题 | 本文件吸收重点 |
| --- | --- | --- |
| E87 | Carrier Management | Carrier、Load Port、保留、关联、入站与出站语义。 |
| E90 | Substrate Tracking | Substrate、位置、运输状态、加工状态和可追溯性。 |
| E94 | Control Job Management | 面向工厂协调的一组物料工作编组语义。 |
| E40 | Processing Management | Process Job、处理资源、处理生命周期。 |
| E42 | Recipe Management | 配方定义、版本、校验、执行引用。 |
| E120 | Common Equipment Model | 设备、模块、能力和物理拓扑的稳定表达方式。 |

4. 设计原则

FusionDomain 的设计遵循“标准驱动、领域优先、聚合清晰、真相唯一、状态可审计、边界明确”的原则。以下原则为后续实现阶段的强约束，除非通过正式变更流程，不得在项目代码中被绕开。

| 编号 | 原则 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 语义优先于实现 | 先定义对象的业务意义，再讨论数据库、协议字段和界面呈现。任何实现优化都不得削弱对象原有语义。 |
| P2 | 标准驱动但不被报文绑架 | 领域模型吸收标准中的稳定对象语义，但不直接等同于单一消息结构。 |
| P3 | 领域真相唯一 | 设备状态、物料位置、作业状态、配方版本和告警状态在系统中只能有一个主语义来源。 |
| P4 | 聚合边界明确 | 跨聚合协作以标识符、命令和领域事件为主，避免跨聚合直接持有可变对象。 |
| P5 | 行为分层 | FusionDomain 定义语义与规则；FusionScheduler 负责编排；FusionFA 负责映射；FusionUI 负责展示。 |
| P6 | 状态可追踪、可重建 | 关键对象必须具有足够的状态和事件信息，以支持恢复、追溯和离线仿真。 |
| P7 | 面向多模块设备拓扑 | 领域模型天然支持 PM、TM、CM、BM、LoadPort、Aligner 等模块组合，而不是只适配单腔体设备。 |

5. 领域边界与有界上下文

FusionDomain 内部进一步划分为若干有界上下文，以降低耦合、明确对象所有权并避免领域对象失控增长。上下文之间通过标识符、应用服务和领域事件协作，不通过任意对象图直接穿透。

5.1 上下文划分

| 上下文 | 主题 | 拥有的对象 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| EquipmentStructure | 设备结构与能力 | Equipment、EquipmentModule、ModuleCapability、TopologyLink | 设备实例身份、模块拓扑、静态能力边界。 |
| EquipmentRuntime | 设备运行态 | EquipmentRuntimeState、ModuleRuntimeState、Mode、InterlockSnapshot | 运行模式、可用性、联锁快照和健康度。 |
| MaterialTracking | 物料跟踪 | Carrier、Substrate、SubstrateLocation、MaterialIdentity | 物料身份、位置、归属、去向和生命周期。 |
| JobManagement | 作业管理 | ControlJob、ProcessJob、JobLinkage、MaterialDisposition | 工厂工作编组、处理作业和作业关系。 |
| RecipeManagement | 配方管理 | RecipeDefinition、RecipeVersion、ParameterSet、RecipeBinding | 配方定义、版本、参数模板和执行引用。 |
| AlarmEvent | 告警与事件 | AlarmOccurrence、EventRecord、DomainEventEnvelope | 异常实例、业务事实、审计与追溯。 |

5.2 边界规则

1) Scheduler 可以通过应用服务改变 ControlJob、ProcessJob、Substrate 等对象状态，但不得绕过领域校验规则直接写库。

2) FA 层可以依据 Host 指令触发应用服务，但不能把 SECS 或 GEM 报文对象直接当作领域对象持久化。

3) UI 页面只能绑定查询投影和 ViewModel，不直接维护 Equipment、Carrier 或 Job 的最终状态。

4) 仿真层可以复用领域层的同一套状态机和事件，但硬件行为模拟属于 FusionSim，不属于 FusionDomain。

5) 设备驱动层只提供能力反馈和执行结果，不拥有 Carrier、Substrate、RecipeVersion 的主语义。

5.3 外部模块与领域层的责任交界

| 外部模块 | 可以做什么 | 不能做什么 |
| --- | --- | --- |
| FusionScheduler | 创建或推进 ControlJob、ProcessJob；请求更新物料位置；触发恢复服务。 | 不能自己定义新的物料状态语义或绕过领域校验。 |
| FusionFA | 把领域对象映射为标准对象；响应 Host 或 EAP 请求；发出事件与变量。 | 不能把协议报文结构直接变成领域持久化结构。 |
| FusionUI | 展示投影、发起命令、查看历史和告警。 | 不能作为设备状态、作业状态或物料位置的最终真相来源。 |
| FusionSim | 复用对象模型和状态机进行仿真、回放和异常注入。 | 不能修改领域语义本身。 |

6. 统一术语与对象分类

6.1 统一术语

| 术语 | 中文定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Equipment | 设备实例 | 一台可独立运行、可对外提供自动化接口的物理或逻辑设备。 |
| EquipmentModule | 设备模块 | 设备内部可被单独监控、调度或告警的功能模块。 |
| Carrier | 载具 | 承载基底进入或离开设备的载体，如 FOUP 或 Cassette。 |
| Substrate | 产品基底 | 设备处理的核心物料对象，如 Wafer、Panel 或其他产品基底。 |
| SubstrateLocation | 基底位置 | 用于表达基底所处设备、模块、槽位或工作位置的值对象。 |
| ControlJob | 控制作业 | 面向工厂协调的一组材料和处理任务编组。 |
| ProcessJob | 处理作业 | 绑定某处理资源、执行一段加工过程的作业对象。 |
| RecipeDefinition | 配方定义 | 具有稳定标识和业务意义的配方主定义。 |
| RecipeVersion | 配方版本 | 可执行、可审计、可冻结的配方版本实例。 |
| AlarmOccurrence | 告警实例 | 一次需要确认、恢复、统计或审计的异常实例。 |
| EventRecord | 事件记录 | 已发生的领域事实，不要求像告警那样维护生命周期。 |
| Disposition | 物料处置 | 异常后对物料的处理策略，如返回、暂存、报废或人工确认。 |

6.2 领域对象分类

| 类别 | 定义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 聚合根 | 拥有对象内部一致性边界，负责强业务规则。 | Equipment、Carrier、Substrate、ControlJob、ProcessJob、RecipeDefinition。 |
| 实体 | 有稳定身份、生命周期由聚合管理。 | LoadPortBinding、ModuleNode、RecipeParameter。 |
| 值对象 | 无独立身份，以不可变属性表达语义。 | SubstrateLocation、RecipeRef、ModuleId、LotId。 |
| 领域事件 | 表达已发生的业务事实，用于解耦协作。 | SubstrateMoved、ProcessJobCompleted、AlarmRaised。 |
| 领域服务 | 承载不适合落在单个聚合上的业务规则。 | MaterialTrackingService、JobLinkageService。 |
| 查询投影 | 面向 UI、报表、追溯的读取模型。 | SubstrateView、AlarmListView、JobSummaryView。 |

7. 核心聚合与实体设计

第一版领域模型的核心聚合围绕设备、物料、作业、配方和异常五条主线展开。它们不是数据库表的简单投影，而是对外部行为、内部一致性和状态约束的承载者。

7.1 Equipment 聚合

Equipment 是整机语义的顶层聚合根，负责定义设备实例身份、设备类型、模块装配关系、全局运行模式和静态能力基线。Equipment 不直接执行搬运或加工动作，但它拥有“这台设备由哪些模块组成、模块之间如何拓扑连接、系统允许哪些运行模式”的最终解释权。

| 属性域 | 建议内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Identity | EquipmentId、EquipmentName、EquipmentType | 标识一台设备实例及其机型。 |
| Structure | ModuleIds、TopologyLinks | 表达模块之间的静态连接关系。 |
| Capability | CapabilitySet、FeatureFlags | 表达是否具备特定能力，如多腔体、双臂机器人、缓冲区等。 |
| Runtime Envelope | Mode、Availability、OnlineState | 表达设备对调度和自动化层可见的整体状态轮廓。 |

7.2 EquipmentModule 聚合

EquipmentModule 代表一个可被调度、可被监控、可被告警和可被维护的设备功能模块。PM、TM、CM、BM、LoadPort、Aligner 均通过 ModuleType 与 CapabilitySet 建模，而不是通过杂乱的继承层次硬编码。

| 属性域 | 建议内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Identity | ModuleId、ModuleName、ModuleType | 模块身份与类型。 |
| Capability | SupportedActions、SupportedRecipes、SupportedMaterialKind | 定义模块可提供的动作与资源约束。 |
| Runtime | ModuleRuntimeState、HealthState、InterlockSnapshot | 定义当前是否可接收、可处理、可释放。 |
| Position Model | PortPoints、WorkPoints、BufferSlots | 用于描述可到达位置和占位资源。 |

7.3 Carrier 聚合

Carrier 聚合吸收 E87 中关于 Carrier、Load Port、Reservation、Association 和入站出站的核心语义，但在领域层中采用统一的业务语言表达。Carrier 聚合负责载具身份、当前所在 Port、槽图摘要、来源批次和关联状态的管理。

1) Carrier 聚合必须拥有独立标识，不允许把 Carrier 仅作为字符串挂在 LoadPort 上。

2) Carrier 与 LoadPort 的关系通过值对象或关联实体描述，而不是把 LoadPort 作为 Carrier 内的随意文本字段。

3) Carrier 可以不直接拥有全部 Substrate 实体，但必须具备可追溯的承载关系快照。

7.4 Substrate 聚合

Substrate 是最关键的物料对象。为了与 E90 保持一致，Substrate 建议使用两条相互独立但可并行观察的状态轴：运输状态轴与加工状态轴。这样可以支持“位置变化”和“加工进度变化”同时存在，而不需要用一个模糊字符串去表达所有语义。

| 属性域 | 建议内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Identity | SubstrateId、LotId、SlotNo、SubstrateKind | 基底身份与所属关系。 |
| Location | SubstrateLocation、SourceLocation、TargetLocation | 表达当前位置、来源位置和目标位置。 |
| Transport State | AtSource、ReservedForTransfer、InTransfer、AtWork、Buffered、AtDestination | 表达运输和流转相关状态。 |
| Process State | NeedsProcessing、WaitingProcess、InProcess、Processed、Stopped、Aborted、Rejected、Hold | 表达加工语义。 |
| Quality and Disposition | ResultCode、Disposition、ScrapFlag、ManualReviewRequired | 表达异常后物料处置与质量结论。 |

7.5 ControlJob 聚合

ControlJob 对应工厂侧工作编组语义。它用于组织一组相关材料与处理任务、声明物料去向和协调要求，但不直接代表某一处理资源上的一次加工。ControlJob 可以拥有优先级、入口载具、出口策略、目标配方集合以及与多个 ProcessJob 的关联。

7.6 ProcessJob 聚合

ProcessJob 对应处理资源上的具体作业语义。它绑定某个处理资源或模块集合、绑定确定的配方版本并维护准备、等待、加工、暂停、停止、中止和完成等生命周期。ProcessJob 是连接 Scheduler 与 PM 模块行为的关键业务对象。

7.7 RecipeDefinition 与 RecipeVersion

配方在领域层中必须以“定义加版本”的方式建模。调度和执行层只能绑定确定的 RecipeVersion，而不能直接使用模糊的 Recipe Name。RecipeDefinition 表达业务上配方是什么；RecipeVersion 表达本次执行用的是哪一个可冻结、可审计、可回溯的版本。

7.8 AlarmOccurrence 与 EventRecord

告警与事件必须区分。告警是需要确认、恢复、统计和审计的异常实例；事件是已经发生的领域事实。两者都必须可追溯，但不应混为一张万能日志表。告警具有生命周期，事件强调事实发生和时间顺序。

8. 关键值对象设计

值对象用于表达领域中的稳定语义片段。它们通常不可变、可比较、可复制，适合承载位置、引用、参数快照、批次键和处置结论等信息。

| 值对象 | 建议用途 | 设计说明 |
| --- | --- | --- |
| EquipmentId / ModuleId | 设备与模块标识 | 避免用裸字符串在多个模块间随意传递。 |
| SubstrateLocation | 位置值对象 | 表达设备、模块、槽位、工作点、缓存位等层级位置。 |
| RecipeRef | 配方引用 | 表达定义标识、版本标识、来源和校验指纹。 |
| MaterialSpec | 物料规格 | 表达物料类别、数量、尺寸、批次约束等。 |
| DispositionResult | 处置结论 | 表达返回、缓存、报废或人工确认等异常处置结果。 |
| AlarmCode | 告警编码 | 表达等级、类别、来源模块和标准映射。 |
| ParameterSetSnapshot | 参数快照 | 表达执行时实际生效的参数集合。 |

9. 核心状态模型基线

领域层不追求穷尽所有厂商差异，而是给出一个跨设备类型的规范状态基线。具体机型可以在不破坏主语义的前提下扩展局部子状态，但不得改变状态轴的核心含义。

9.1 Equipment 与 Module 运行状态

| 状态 | 语义说明 |
| --- | --- |
| Created | 对象已建立但尚未初始化。 |
| Initializing | 正在加载配置、建立连接、分配资源。 |
| Initialized | 初始化结束，但未完成归零或预备动作。 |
| Homing | 正在执行回原、清位或初始对位。 |
| Ready | 具备接收任务的条件。 |
| Running | 正在执行搬运、加工或其他模块动作。 |
| Paused | 运行被暂停，可待恢复。 |
| Stopped | 被停止，需重新进入准备过程。 |
| Faulted | 发生异常，等待恢复策略或人工介入。 |
| Recovery | 处于恢复流程中。 |
| Disabled | 被维护、屏蔽或暂不参与生产。 |

9.2 Substrate 状态轴

Substrate 建议使用运输状态轴和加工状态轴并行建模。运输状态表达物料在设备中的流转位置语义；加工状态表达物料在工艺上的完成度语义。

| 运输状态 | 说明 |
| --- | --- |
| Unknown | 位置未知，通常只允许进入恢复或盘点流程。 |
| AtSource | 位于来源位置，尚未被取走。 |
| ReservedForTransfer | 已被调度预占，等待搬运。 |
| InTransfer | 正在搬运过程中。 |
| AtWork | 已到达工作模块或工作点。 |
| Buffered | 处于缓存或等待位。 |
| AtDestination | 已到达目标位置，等待下一步决策。 |
| Lost | 丢片或位置不可确认。 |

| 加工状态 | 说明 |
| --- | --- |
| NeedsProcessing | 尚未开始加工。 |
| WaitingProcess | 已就位，等待进入加工。 |
| InProcess | 正在加工。 |
| Processed | 加工完成，可进入下一流程或出站。 |
| Stopped | 加工被停止。 |
| Aborted | 加工被中止。 |
| Rejected | 被判定为不合格或不允许继续。 |
| Hold | 被保留等待人工确认或后续决策。 |

9.3 ControlJob 与 ProcessJob 状态基线

| 对象 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ControlJob | Created | 作业已建立，尚未入队。 |
| ControlJob | Queued | 等待调度进入执行。 |
| ControlJob | Ready | 执行前条件满足。 |
| ControlJob | Executing | 至少一个关联 ProcessJob 正在推进。 |
| ControlJob | Completed | 作业完成。 |
| ControlJob | Stopped / Aborted / Cancelled | 被停止、中止或取消。 |
| ProcessJob | Created / Prepared | 作业已建立并绑定资源或配方。 |
| ProcessJob | Queued / Setup | 等待进入处理或处于处理前准备。 |
| ProcessJob | Processing | 正在处理。 |
| ProcessJob | Paused / Stopped / Aborted | 被暂停、停止或中止。 |
| ProcessJob | Completed | 处理完成，产出结果。 |

9.4 Carrier 与 LoadPort 运行语义

| 语义项 | 说明 |
| --- | --- |
| PortReservation | 端口是否已为某 Carrier 或作业预留。 |
| PortAssociation | 端口与 Carrier 是否建立逻辑关联。 |
| AccessMode | 端口允许自动、手动或维护方式接入。 |
| CarrierPresence | 载具是否到位。 |
| CarrierDocking | 载具是否完成 Dock、Clamp 或确认。 |
| CarrierCompletion | 载具中的物料是否已处理完成并可出站。 |

10. 关键业务不变量

领域模型的核心价值不只是对象命名，更在于能稳定表达业务约束。以下不变量是强业务规则，必须通过聚合方法、领域服务和持久化约束共同保证。

| 编号 | 不变量 |
| --- | --- |
| INV-01 | 同一时刻一个 Substrate 只能有一个有效当前位置。 |
| INV-02 | 处于 InTransfer 的 Substrate 不允许同时处于 InProcess。 |
| INV-03 | ProcessJob 必须绑定确定的处理资源和确定的 RecipeVersion。 |
| INV-04 | ControlJob 只能关联同一设备上下文下可被统一协调的材料集合。 |
| INV-05 | Carrier 未完成关联和到位确认时，不允许作为正式来源位置发起自动取片。 |
| INV-06 | 处于 Faulted 的模块不得被标记为可接收新物料，除非显式进入 Recovery 并满足恢复规则。 |
| INV-07 | 同一 BufferSlot 在同一时刻只能占用一个有效物料。 |
| INV-08 | RecipeVersion 一旦进入执行引用，不允许原地修改，只允许生成新版本。 |
| INV-09 | 已完成或已取消的 ControlJob 不能再新增 ProcessJob。 |
| INV-10 | AlarmOccurrence 与 EventRecord 必须具备时间戳、来源和追溯标识。 |
| INV-11 | 当物料被标记为 Rejected 或 Scrap 时，不得继续自动进入下一加工步骤。 |
| INV-12 | 若 Substrate 位置未知，只能进入盘点、恢复或人工确认流程。 |

11. 领域事件与应用服务

领域事件用于表达已发生的业务事实；应用服务用于在多个聚合之间组织一次受控变更。两者共同构成 FusionDomain 与 Scheduler、FA、UI 之间最重要的协作契约。

11.1 建议的领域事件清单

| 事件 | 说明 |
| --- | --- |
| EquipmentModeChanged | 设备模式切换。 |
| ModuleStateChanged | 模块运行态发生变化。 |
| CarrierBound | Carrier 与 Port 或作业建立关联。 |
| CarrierLoaded / CarrierUnloaded | 载具入站或出站。 |
| SubstrateRegistered | 基底被注册进入领域系统。 |
| SubstrateMoved | 基底位置发生变化。 |
| SubstrateDispositionRequired | 需要对物料进行处置决策。 |
| ControlJobCreated / ControlJobCompleted | 控制作业建立或完成。 |
| ProcessJobStarted / ProcessJobCompleted | 处理作业开始或完成。 |
| RecipeVersionBound | 配方版本被绑定到作业或材料。 |
| AlarmRaised / AlarmCleared / AlarmAcknowledged | 告警生命周期变化。 |

11.2 建议的领域应用服务

| 应用服务 | 说明 |
| --- | --- |
| MaterialTrackingService | 维护 Carrier、Substrate、SubstrateLocation 一致性。 |
| JobLinkageService | 建立 ControlJob 与 ProcessJob 的关系并校验约束。 |
| RecipeBindingService | 将 RecipeVersion 与 ProcessJob 或 Substrate 绑定并固化参数快照。 |
| MaterialDispositionService | 在异常或停机后对物料处置结果落账。 |
| AlarmLifecycleService | 规范告警实例的拉起、确认、清除和恢复闭环。 |
| RecoveryValidationService | 校验恢复前提是否满足。 |

12. 与 SEMI 标准的映射策略

FusionDomain 不是标准复印件，而是对标准中稳定语义的吸收与约束。本章定义领域层与主要标准的映射关系，以及哪些内容属于领域层，哪些内容应延后到 FA 或其他模块实现。

| 标准 | 领域层吸收内容 | 延后到其他模块 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| E87 | Carrier、LoadPort 关系、Reservation、Association、AccessMode | 对外状态机细节、消息时序、指令确认 | 领域层保留业务语义，FA 层完成对外状态映射。 |
| E90 | Substrate、SubstrateLocation、运输与加工状态 | 标准变量暴露方式、报文字段 | 领域层必须拥有物料位置与加工状态真相。 |
| E94 | ControlJob、MaterialSpec、优先级、物料去向 | Host 命令明细、回复码 | ControlJob 语义由领域层承载。 |
| E40 | ProcessJob、处理资源、处理生命周期 | 标准对外命令与结果编码 | 领域层承载 ProcessJob 业务语义和状态基线。 |
| E42 | RecipeDefinition、RecipeVersion、参数快照 | 下载上传协议、主机交互细节 | 领域层负责定义与版本化，不负责传输。 |
| E120 | Equipment、EquipmentModule、Capability、Topology | 设备自描述发布格式 | 领域层定义静态设备语义，EDA 或 FA 层负责发布。 |

13. 推荐的代码包与命名结构

为了避免后续代码层出现“一个项目里什么都能放”的失控现象，建议 FusionDomain 采用明确的包与命名结构。命名结构不是本文件的核心，但它能帮助团队把语义边界落到工程结构中。

| 包建议 | 说明 |
| --- | --- |
| FusionDomain.Abstractions | 跨上下文共享的标识、基类、事件接口和仓储接口。 |
| FusionDomain.Equipment | Equipment、EquipmentModule、Topology、Capability。 |
| FusionDomain.Material | Carrier、Substrate、SubstrateLocation、MaterialSpec。 |
| FusionDomain.Job | ControlJob、ProcessJob、JobLinkage。 |
| FusionDomain.Recipe | RecipeDefinition、RecipeVersion、ParameterSet。 |
| FusionDomain.Alarm | AlarmOccurrence、AlarmCode、AlarmLifecycleService。 |
| FusionDomain.Events | 领域事件定义、事件封装、事件元数据。 |
| FusionDomain.Services | MaterialTrackingService、RecipeBindingService、DispositionService。 |

14. 场景验证示例

以下场景用于验证本领域模型在典型半导体设备流程中的适用性。场景中的动作顺序由 Scheduler 组织，但对象状态变化必须由 FusionDomain 定义的对象和服务承接。

14.1 载具入站与基底注册

1) 上层触发 Bind、Reserve 或 CarrierNotification 后，应用服务在领域层创建或更新 Carrier 与 LoadPort 的关联。

2) Carrier 到位并完成 ID 与 SlotMap 校验后，MaterialTrackingService 为每个产品基底建立 Substrate 对象或恢复已知对象。

3) 每个 Substrate 被赋予来源位置、运输状态 AtSource 和加工状态 NeedsProcessing。

4) 对应领域事件至少包括 CarrierBound、CarrierLoaded 和 SubstrateRegistered。

14.2 ControlJob 驱动 ProcessJob

1) Factory 或 Scheduler 创建 ControlJob，并声明物料集合、优先级、出口策略和目标配方引用。

2) 应用服务根据材料和资源情况创建一个或多个 ProcessJob，并通过 JobLinkage 建立关系。

3) ProcessJob 绑定确定的 RecipeVersion 与处理资源，随后进入 Queued、Setup、Processing 等状态。

4) ControlJob 维护工厂视角的完成度与物料去向，不替代 ProcessJob 的资源状态机。

14.3 Abort、Stop 与 Recovery 物料处置

1) 当 ProcessJob 被 Abort 或 Stop 时，领域层必须产出 ProcessResult 和 SubstrateDispositionRequired 事件。

2) Substrate 的加工状态进入 Aborted 或 Stopped，并记录返回、缓存、报废或人工确认等处置要求。

3) Scheduler 负责选择退片或恢复路径；MaterialDispositionService 负责把结果落到物料对象和审计轨迹。

15. 风险、开放问题与后续工作

| 编号 | 问题 | 建议方向 |
| --- | --- | --- |
| R-01 | ControlJob 与 ProcessJob 的粒度是否在所有机型上保持一致。 | 在 Scheduler 文档中明确单载具、多腔体和多段工艺的作业拆分策略。 |
| R-02 | Substrate 是否需要进一步细分 Wafer、Panel、Frame 等类型。 | 先保留 SubstrateKind 值对象，后续再按设备族扩展。 |
| R-03 | Carrier 与 Substrate 的关联是否需要保存完整 SlotMap 历史。 | 基础版保存快照，追溯版在 Data 层保存历史序列。 |
| R-04 | Recipe 参数是否需要与物料或作业同时冻结。 | 在 RecipeBindingService 中生成参数快照，禁止执行中修改。 |
| R-05 | 异常后物料处置是否全部进入领域层。 | 处置策略语义进入领域层，策略求解与路径规划留给 Scheduler。 |

16. 结论

FusionDomain 的第一版基线明确了一个关键原则：设备控制平台的稳定性首先来自稳定的领域语义，而不是某个协议栈、页面框架或数据库方案。

本文件将设备、物料、作业、配方、告警和事件确立为 FusionCore 的领域核心，并明确了这些对象与 Scheduler、FA、UI 之间的职责边界。在此基础上，FusionScheduler 可以负责编排，FusionFA 可以负责标准映射，FusionUI 可以负责呈现，而不会互相污染领域核心。

附录 A. 关键值对象建议

| 值对象 | 说明 |
| --- | --- |
| LotId | 批次标识。 |
| CarrierId | 载具标识。 |
| SubstrateId | 物料标识。 |
| PortId / SlotId / BufferSlotId | 位置相关标识。 |
| RecipeId / RecipeVersionId | 配方定义与版本标识。 |
| DispositionCode | 异常处置分类。 |
| ResultCode | 工艺结果或判断结果。 |

附录 B. 第一阶段实现优先级

| 优先级 | 对象范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | Equipment、EquipmentModule、Carrier、Substrate、SubstrateLocation、ControlJob、ProcessJob、RecipeVersion、AlarmOccurrence | 构成最小闭环。 |
| P1 | History、Audit、DomainEventEnvelope、MaterialDisposition、JobLinkage | 增强恢复、追溯和跨聚合协作。 |
| P2 | BatchLocation、Consumable、Fixture、DataCollectionPlan、Capability Metadata | 用于二期扩展和更完整的标准对齐。 |